Vznik a ochrana strží, výmoľov, roklín na území Slovenska

# Úvod

Slovensko je suchozemská krajina, má pestré rôznorodé geografické polohy s miernou vnútro kontinentálnou klímou. Vodný režim je závislý iba na atmosférických zrážkach, ktoré sú nerovnomerne rozložené, najviac ich nedostatkom je postihnuté vegetačné obdobie. Koncom jari a počas celého letného obdobia až do konca jesene sa vyskytujú búrkové, prívalové dažde, ktoré spôsobujú priame ale i nepriame škody na majetku ale skryte aj odnosom najúrodnejšej vrstvy pôdy.

Pôda sa rozrušuje vodnou ale aj veternou eróziou , zosúvaním, mrazovými pohybmi, tvorbou sutín, sutinových prúdov a v mnohých prípadoch dosiahne degradácia pôdy také rozmery, že ju možno obmedziť, alebo zastaviť len lesníckymi metódami, vegetačnými a agrotechnickými spôsobmi. Elimináciu až zastavenie procesov vodnej erózie v týchto procesoch je možné pomocou podpory z EF ako Zelená obnova len vybudovaním technických protieróznych opatrení vykonaných na konfigurácii svahu, ktoré v priaznivom smere  zmenia hydrologická a hydraulické pomery povrchového odtoku vody. Medzi najrozšírenejšie degradačné javy patrí ryhová erózia pri ktorej sa vytvárajú strže, výmole, rokliny, ako jedna forma vodnej erózie

## Stručná charakteristika

Výmole a strže vznikajú pri sústredenom odtoku povrchových vôd. Najčastejšou príčinou vzniku je zvyšovanie podielu povrchového odtoku a jeho sústreďovanie v terénnych depresiách, alebo umelo vytvorených ryhách. Charakteristickým znakom je skutočnosť, že sa v nich voda vyskytuje epizodicky pri lejakoch alebo topení snehu. Väčšie strže sú pokračovaním hornej časti alebo prítoku bystrín ako eróznych báz, kde tangenciálne napätie tečúcej vody klesá a nedochádza už k rozrušovaniu zemského povrchu.

Hlavné príčiny vzniku a aktivizácie týchto procesov sú : odlesňovanie, požiare, pasenie dobytka, nesprávne vedená  orba po svahu, valcovanie povrchu pôdy, úhorenie, nesprávne vedenie trás poľných a lesných ciest, zvážanie dreva, odvodňovacie priekopy, vytváraním rýh ťahanými kmeňmi, vytváranie hĺbkových koľají dopravnými a ťažobnými mechanizmami a iné.

Môže vzniknúť aj lineárna degradácia, do ktorej výmole a strže zaraďujeme aj pri urýchľovaní vnútro pôdneho vyplavovania pôdy, pri tvorbe podzemných otvorov, sufóznych zosuvov, znižovaní stability sutín pri hromadení snehu v depresiách a na záveterných častiach svahov. V týchto prípadoch je preventívna ochrana zložitejšia. Takéto erózne depresie vznikajú zvyčajne pri prudkých lejakoch a nadmernej akumulácie snehu, keď stabilita pôdy bola už predtým narušená menej nápadnými formami. Prvotnou príčinou bolo odstránenie trvalej vegetácie, ktorá pôvodne udržovala pôdu v relatívne stabilnom stave.

Degradácia pôdy účinkom vodnej erózie je veľmi výrazná má silný vplyv na krajinu a vyžaduje si  nákladné stabilizačné opatrenia, Ryhové erózne formy na našom území sa najviac rozšírili v druhej polovici 19, a začiatkom 20, storočia. S ich stabilizáciou sa systematicky začalo od roku 1891 v zmysle zák. č 116 a 117 z r. 1894 . Po 90-tich rokoch zahradzovania sa rozloha výmoľov a strží podstatne zmenšila  a aktívne formy ryhovej erózie sa dnes vyskytujú predovšetkým v horských oblastiach na lesnom fonde, zvyškoch spustnutých pôd a zanedbanom urbárskom spoločenstve. Po dažďových prívaloch sa aktivizujú aj na poľnohospodárskom pôdnom fonde a vytvárajú podmienky pre degradačný účinok dažďa.

Strže, výmole, rokliny, jarky v prírode sú ako prvé vytvárané formou rozptýleného  povrchového odtoku ako plošná erózia, ktorá postupne prechádza na eróziu ryhovú. Vzniká pôsobením dažďov, topením snehu, postupným sústreďovaním rozptýleného povrchového odtoku do kaluží, jarkov, výmoľov až do eróznych rýh. Môžu mať rozličný tvar a veľkosť. Z menších rozmerov—jarky , postupne sa zväčšujú vo väčšie výmole až strže, debre, krátke a široké jamy, úzke a hlboké mikrokaňony a rozsiahle ustálené úžľabiny, úvaliny, úložiská a sucho doly.

Z hľadiska stabilizácie rozhoduje ich pôvod, rozmery, tvar a vetvenie. Podľa tvaru priečneho profilu rozlišujeme ploché, úzke, široké a oblé ryhy. Pri každom tvare sa spravidla eroduje iná časť, pričom profil jej jednotlivých častí sa mení. Podľa vetvenia sa ryhy členia  na jednoduché a vetvené—vidlicovité, vejárovité, rozšírené najmä vo flyšovom pásme

Na základe klimaticko geografických rozdielov a nadmorskej výšky  môžeme Slovensko rozdeliť na niekoľko krajinných typov podľa ktorých sú aj geomorfologicky rozdelené:

1. Oblasti bez súvislej vegetačnej pokrývky sú tvorené bralami, alebo suťovými poliami  s extrémnym sklonom a nadmorskou výškou. Najvhodnejšia ochrana je  vybudovať dažďovú—nebeskú nádrž.

2. Oblasti nižších polôh: do 800 m najmä v Slovenskom Krase a oblastiach Strážovských vrchov, Malých a Bielych Karpát. Hustota výmoľov  je 2—3  [ km·km-2 ] .

3. Oblasti : 800—1800 m n. m. Muránskej planiny a Slovenského raja  majú hustotu 0—1[ km·km-2]

4. Sopečné pohoria: do ktorých patria Štiavnických a Kremnických vrchov, Poľana, Slanské vrchy a Vihorlat. Hustota výmoľovej erózie dosahuje 0,5—1[ km·km-2].

5. Sopečné pohoria kotlín: Krupinská planina a Cerová vrchovina s hustotou výmoľov > 3 [km·km-2 ] aj Javorie a okolie Detvy.

6. Flyšové pásma: Východoslovenský flyš a Biele Karpaty.

# Hydrologické podmienky vzniku výmoľov a strží

Rezultujúcim činiteľom rozrušovania zemského povrchu je erózny proces, ktorý v našich klimaticko pôdnych podmienkach vzniká degradačným pôsobením dažďa na povrch pôdy. Pri zrážkovej erózii sú najdôležitejším činiteľom zrážky—ich intenzita a množstvo. S intenzitou dažďa sa zvyšuje jeho kinetická energia aj množstvo povrchovo odtekajúcej vody. Kinetická energia vplýva na deštrukciu pôdnych agregátov a na uvoľňovanie častíc, množstvo povrchovo odtekajúcej vody má vplyv na jej vymieľaciu a unášaciu silu. Preto treba poznať intenzitu a výdatnosť zrážok, ich frekvenciu, moment hybnosti, energiu, výkon, nárazovú silu , kinetickú energiu a množstvo tvorby povrchového odtoku na pôdach s rôznou priepustnosťou.

V procese vodnej erózie rozoznávame dve základné formy: eróziu plošnú (areálnu) a eróziu ryhovú (líniovú). Prvá fáza plošnej erózie prebieha pri pôsobení impulznej sily nárazom dažďových kvapiek rôzneho priemeru a rôznej konečnej rýchlosti pádu .Z pomerových hodnôt je možné stanoviť, koľkokrát prevyšuje nárazová energia (impulzná sila) dažďa odtokovú energiu povrchovo tečúcej vody, čo  vyjadruje nasledujúci príklad :

Na plochu 1m2 spadne dážď o úhrne Hz=10 mm, konečnú rýchlosť pádu dažďových kvapiek odhadneme v=8m za sekundu. Hmotnosť dažďa m=I0 mm = 10 litrov vody= 10 kg. Práca dažďa vyjadruje  kinetická energia EK  ako celková ∑ dažďových kvapiek rôznej veľkosti a rýchlosti pádu, vyjadrená v Jouloch.

EK= ½·m·v2=0.5·10·82 = 320 [ J·m-2]

Pri plošnom rozptýlenom odtoku na začiatku dažďa nevzniká erózny proces je  rýchlosť nízka v=0,1m·s-1  a súčiniteľ odtoku o=75% práca pri plošnom odtoku z dažďa bude EPO:

EPO =0.5·7,5·0.12 =0.0038 [J·m-2]

Pri sústredenom odtoku je rýchlosť vyššia v=4.0 m·s-1  práca ES:

ES =0.5·0,75·4,02 =600  [J·m-2]

Celková energia dažďa( po zanedbaní EPO) bude: EC =EK+EPO +ES  = 320+600=920 [J·m-2]

S intenzitou dažďa sa zvyšuje jeho kinetická energia aj množstvo povrchovo odtekajúcej vody, ktorá sa sústreďuje do rýh, prehĺbenín , vzniká povodeň, ktorá odnáša pôdne častice—vytvára ryhy a pri poklese energie ich ukladá vo forme umelo vytvorených nánosov.

Pre stanovenie vzťahu intenzity dažďa „ i“, jeho čas pôsobenia „ t“ a periodicity „ p“ pre lokalitu Trenčín a okolie sú uvedené v tabuľke. Hodnoty vyjadrujú intenzity náhradných krátkodobých dažďov, ktoré sa najčastejšie uplatňujú v protieróznej ochrane výmoľov a strží. . uvádzame v tabuľke [1].

Doba trvania dažďa Náhradné intenzity prívalových dažďov o periodicite p v [l·s-1·ha-1]

min.                sek.                        *p=1               p=0,2            p=0,1                   p= 0.05

10                    600                        150,4              243,8            300,1                   369,5 [l·s-1·ha-1]

15                    900                        114,4              185,4             228,3                  281,1

20                 1 200                          94,2              152,7             188,0                   231,4

30                 1 800                          71,6              116,1              143,0                  176,0

60                 3 600                          44,9                72,7                 89,6                  110,3

Pozn.: *periodicita p=1=1 ročná voda, p=0,2=5r. , p=0,1=10 r, p=0,05=20 ročná voda

Uvedené hodnoty náhradných prívalových dažďov potrebujeme poznať pre hydrotechnické výpočty: odtokový súčiniteľ, špecifický povrchový odtok a celkový odtok na protieróznu ochranu strží a výmoľov. Návrh sústavy zberných opatrení na území, ktoré sa nachádza nad eróznou bázou, podľa funkcie, ktorú majú plniť: vsakovanie vody do pôdneho profilu, odvádzanie prebytku vody mimo územia a kombinované opatrenia  podľa špecifických požiadaviek stanovišťa. Napr. :v CHKO—chránená krajinná oblasť  so zachovaním prirodzeného rázu krajiny, v PHO—pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov (podľa stupňa ochrany) i nad bytovou zástavbou. riešime záchytné prvky podľa tvaru, situačného usporiadania a spôsobu obhospodarovania nad ohrozeným územím v tomto poradí : orba vykonávaná po vrstevnici do „rozoru“, prielohy, priekopy, odvodňovacie ryhy, hrádzky, terasy. Všetky objekty  navrhujeme na periodicitu dažďa: periodicita p= 0,1 až 0,02  čas výskytu t= 1800 sekúnd to je 143,0—176 ,0 [ l·s-1 ·ha-1] alebo 14,3—17,6[m3 ·s-1 ·km-2 ] .

Ak nepostačujú na ochranu vegetačné ani agrotechnické spôsoby, navrhneme niektorý z technických spôsobov. Najlepšia ochrana sa dosiahne vzájomnou kombináciou. Je vhodné variantné riešenie v ktorom sa rozhodne, ktorý návrh je ekonomický a z hľadiska prevádzky a údržby najvhodnejší, ale i z hľadiska ochrany a tvorby krajiny ako celku.

# Opatrenia na zabránenie zväčšovania rýh

Pri stabilizovaní je dôležité poznať príčinu ich vzniku a eróznu aktivitu. Odstránením týchto príčin môžeme dosiahnuť dobrý výsledok bez nákladných stabilizácii rýh aj produkčné i estetické využívanie ako trvalá vegetácia—trávny a lesný porast pre urbárske spoločnosti, komposesorát—lesné spoločnosti. Zabezpečením eróznych rýh v blízkosti intravilánu obci môže plniť viac účelovú funkciu: prírodný park, náučný chodník, ovocný sad.

Pri zamedzení povrchovo stekajúcej vody do ryhy záleží na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú nad záhlavím strže. Pri poľnohospodársky intenzívne obrábanej pôde vybudujeme vsakovacie (vrstevnicové), alebo odvádzajúce a kombinované –akumulačne retenčné orbové priekopy. Podľa tvaru a použitého materiálu vytvárame: brázdy, prielohy, priekopy, ryhy, hrádzky, terasy, pri rôznom spôsobe obhospodarovania ako priečne prejazdné  objekty.

Ak je pôda vo vrcholovej časti rýh určená na zalesnenie, je výhodné namiesto záchytných priekop vybudovať horizontálne terasy so záchytným priestorom s vysádzaním drevín aj medzi terasy.  Takýmto spôsobom sa môže obmedziť aj erózny účinok vody pritekajúcej z boku, zachytávanie horného a bočného prítoku má význam najmä pri ryhách vytvorených v depresiách s vysokou eróznou aktivitou.

Medzi opatrenia na zabránenie zväčšovania rýh patrí predovšetkým odvedenie cudzích povrchových vôd vtekajúcej do aktívnej časti ryhy. Tým sa zastaví spätné zväčšovanie rýh a aktivizácia ich vrcholov. Záchytné odvodňovacie priekopy sa umiestňujú približne v smere vrstevníc s malým sklonom po svahu (1,5%), zachytená voda bočnou priekopou sa odvedie na dno ryhy. Nad záchytnou priekopou sa môžu vybudovať ešte horizontálne prerušované priekopy na zníženie povrchového odtoku. Môžeme použiť i ďalšie úpravy, ktorými sa podiel  a koncentrácia povrchových vôd v zbernom území zníži: trvalé trávne porasty, vrstevnicové obrábanie pôdy, celkom vylúčime valcovanie oráčin.

# Stabilizovanie dna a vrcholov výmoľov a strží

Po zachytení alebo odvedení cudzích vôd prikročíme ku stabilizácii a vrcholov eróznych rýh a to diferencovane podľa ich aktivity. Najčastejším spôsobom je stabilizovanie pomocou priečnych objektov, akými sú: prahy, stupne, prepážky, zápletove plôtiky. Ich úlohou je odstupňovať dno ryhy, zvýšiť jeho drsnosť, a tým spomaliť odtok vody, znížiť jej eróznu činnosť a dosiahnuť akumuláciu uvoľneného materiálu na dne ryhy. Najväčšia pozornosť sa pritom venuje stabilizovaniu najaktívnejších vrcholových častí.

Veľkosť eróznych rýh a tvar rozhoduje tiež o rozmiestnení priečnych objektov a ich veľkosti, prípadne druhu použitého materiálu. Kým v hlinitom materiáli sa vytvárajú úzke, hlboké ryhy v tvare „V“ v pieskovcovom materiáli vznikajú ryhy širšie, s kolmými stenami s nepravidelným pôdorysom a majú tvar „U“. Vznikajú po lejakoch spočiatku úzke hlboké ryhy—mikrokaňony. Tvar rýh vytváraných  v pieskovcoch, ale aj iných vrstvovitých sedimentoch závisí od spôsobu zvrstvenia, ktoré sa najčastejšie prejavuje vo flyši kde sa pieskovce striedajú s nepriepustnými a odolnejšími bridličnatými vrstvami.. Preto je tvar rýh nepravidelný, vidlicovitý a na ich tvorbe sa podieľa aj pod povrchová voda a časté zosuvy. Vytvárajú dobré podmienky pre zalesnenie.

V tvrdom skalnom podloží sa vyskytujú plytké a veľmi úzke ryhy ale aj široké s kolmými stenami. Plytké sú typické pre spustnuté plochy na dolomitických a dolomiticko-vápencových podložiach, s plytkou vrstvou zvetralín. Najnepriaznivejšie vlastnosti majú ryhy vyskytujúce sa prevažne vo forme strží v sutinových málo stabilných materiáloch. Z takýchto materiálov sa humus a jemno zeme ľahko vyplavujú, čím sa stabilita a úrodnosť znižujú. Sú plytké, široké a pri väčšom obsahu hlinitých a ílovitých zložiek vytvárajú hlboké ryhy kaňonovitého tvaru. Najčastejšie sa vyskytujú v oblastiach bohatých na zrážky a na strmých svahoch.

# Stabilizovanie menších výmoľov

vykonávame tak, že volíme jednoduchšie postupy a to podľa spôsobu využívania územia a charakteru  výmoľov. Malé výmole sa v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine môžu zahrnúť a mierne depresie sa zatrávnia tak, aby plynule zasahovali do okolitého terénu. Väčšie výmole a strže v blízkosti obcí, vytvorené prevažne prehlbovaním a rozrastaním sa úvozov, môžu spočiatku zaplniť pevnými odpadkami a následne rekultivovať pre poľnohospodárske účely. Výmole na sprašiach môžeme rekultivovať aj bez vypĺňania a to jednoduchou úpravou terénu. Sú vhodné na založenie záhradiek a sadov.

Malé výmole na odľahlejších územiach a skeletových pôdach môžu sa stabilizovať pomocou sústavy nízkych stupňov: kamenných, drevených, drôtoštrkových, pneumatikových, s využitím prírodného materiálu, ktorý je v strži dostupný. Dno výmoľa sa spevní, vyplní akumulovaným materiálom. Pozdĺžny sklon nivelety dna riešime na kompenzačný spád t.j. aby stekajúca voda dole stržou neerodovala. To docielime zvyšovaním dna (zasypaním) , alebo jeho zníženie—vykopávkou zeminy. Takéto výmole sa buď zalesnia, alebo zatrávnia. Tento spôsob je výhodný použiť aj pri stabilizácii plytkých rýh, vytvorených v kamenistých sutinách.

Namiesto stupňov môžeme použiť oživené úpravy ako sú: garnisáže, plôtiky z vŕbového prútia, prútené a fašinové valce a pod. Pri budovaní oživených úprav postupujeme zdola nahor, tak, že sa prútie ukladá na dno v smere toku vody, pričom konce prútov sa podopierajú drevenými žŕdkami, aby ich tečúca voda nezatlačila na dno a nepokryla akumulovaným nánosom.

# Stabilizovanie brehov strží

Po zneškodnení odvedenia cudzích vôd, stabilizáciou vrcholov a dna eróznych rýh a neškodnom odvedení vôd po dne ryhy—pozdĺžny sklon nivelety dna stupňovaním dosiahnuť kompenzačný sklon, môžeme prikročiť ku stabilizácii brehov rýh. Tento diferencovaný postup sa používa pri väčších ryhách, s vysokými brehmi a intenzívnym deštrukčným procesom.

Pri stabilizovaní strmých brehov sa najčastejšie používajú zápletove plôtiky, plôtikové a kamenné terasy, pričom všetky druhy objektov sa umiestňujú v smere vrstevníc a to v súvislých alebo šachovite nad sebou v prerušovaných radoch. Ak je dno dostatočne stabilizované  a nehrozí ďalšie zvyšovanie sklonitosti brehov a ich deštrukcii, môžeme použiť pri stabilizácii brehov jednoduchý spôsob zatrávňovania. Pri stržiach určených pre poľnohospodársku výrobu sa musia brehy pred zatrávňovaním vyrovnať, aby sa plochy dali lepšie využiť.

Najvhodnejší spôsob ochrany na strmých svahoch eróznych rýh je zalesniť, aj priľahlé okraje strží(1—2 rady), aby nenastalo znovu oživenie erózneho procesu. Na zalesňovanie sa používajú dreviny, ktoré majú v juvenilnom štádiu rýchly rast a už zakrátko po vysadení sú schopné chrániť pôdu a podieľať sa na urýchľovaní vytvárania novej pôdy, Medzi takéto dreviny patrí najmä borovica čierna, borovica sosna, smrekovec, javory, lipa, na dne rýh jelše, vŕby, jasene. Môžeme použiť aj agát a niektoré cudzokrajné dreviny.

# Prehľad o výskyte rýh a charakteristické vlastnosti

Prehľad o výskyte, charakteristických vlastnostiach—plocha, dĺžka, hĺbka, sklon a zatriedenie je potrebné z dôvodu  riešenia sanácie a následné využitie pre spoločenské a  hospodárske potreby.

Rozšírenie eróznych rýh na území Slovenska [tab.2]

| Hustota rýh(km·km2) | Plocha ryhy (km2) | Percento zastúpenia (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,000—0,100 0,100—0,500 0,500—1,000 1,000—2,000 2,000—3,000 < 3,000 | 25,977 12,820 6404 3002 646 108 | 53,1 26.2 13,1 6,1 1,3 0,2 |
| Spolu | 48957 km2 | 100.0 % |

Z údajov vidieť, že erózne ryhy s hustotou väčšou ako 500 m na 1km2 sú rozšírené na viac ako 20% územia nášho štátu. Z hľadiska lesníckotechnických hydromeliorácií možno výmole a strže diferencovať podľa substrátov z ktorých sa vytvorili—hlinitých, pieskovcových, bridličnatých,, skalných a sutinových. Na území sú lesníkom známe: bzenecké, trnavské, lučenecké, sobranecké, vytvorené= v sprašiach, ondavské, zamagurské, oravské a kysucké vo flyši, haluzické, brezovské, temätinske, podlavické v skalnatom, dolomitickom, dolomiticko—vápencovom a inom materiály. Všetky skupiny týchto rýh sa navzájom odlišujú: tvarom, aktivitou, spôsobom vzniku a ekologickými podmienkami. Rôznorodosť vzniku eróznych rýh spôsobujú odlišné geomorfologické pomery ktoré sa na Slovensku vyskytujú a navzájom odlišujú spôsobom ochrany sanácie alebo na iné celospoločenské využitie. Sústava ochranných prvkov musí dôsledne rešpektovať prírodné zákony a podmienky progresívneho vývoja nového krajinného prostredia.

Triedenie ryhovej erózie podľa dĺžky eróznej ryhy [tab.3]

| Stupeň | Dĺžka eróznych rýh v km·km-2 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | <0,1 0,1—0,5 0,5—1,0 1,0—2,0 2,0—3,00 3,00< |

Každú strž ohodnotíme podľa jej dĺžky, hĺbky, šírky, objemu a plochy. Tieto údaje sú orientačne uvedené v nasledujúcej tabuľke a slúžia na ekonomicko – technické posúdenie a spôsob úpravy.

Tabuľka[4] základné údaje o stržiach a ich hodnoty.

| Dĺžka [m] | Hĺbka [m] | Šírka v korune [m] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| do 50 50—100 100—200 200—500 500—1000 nad 1000 | do 1 1—2 2—5 5—10 10—20 nad 20 | do 2 2—5 5—10 10—20 20—50 nad 50 | do 50 50—500 500—5000 5000—50000 50000—500000 nad 500000 |

Tabuľka sklonitosti strží podľa charakteru konfigurácie povrchu v plošnej jednotke:

Vyjadrenie sklonitosti svahu v stupňoch [tab.5]

| Kategória sklonitosti podľa [°] | Charakteristika svahu |
| --- | --- |
| 0—1° | úplná rovina |
| 1—3° | rovina |
| 3—7° | mierny svah |
| 7—12° | stredný svah |
| 12—17° | výrazný svah |
| 17—25° | príkry svah |
| nad 25° | zráz |

Osobitnú pozornosť treba venovať svahom strží, ktoré sa stabilizujú až po úprave nivelety dna vykonané priečnym stupňom, prahom, alebo pozdĺžnym odstupňovaním dna priehradzkami až dosiahneme  požadovaný kompenzačný sklon dna. Týmto docielime zníženie rýchlosti odtoku vody a nevymieľajúcu rýchlosť vody v koryte na dne strže, splaveniny sa postupne akumulujú a vytvárajú tzv. čiaru nánosu. Novo vytvorené akumulované útvary na dne strže úspešne využijeme na výsadbu vhodnej zelene alebo  na výsadbu brehových porastov.

Definície tried svahov [tab.6]

| Jednoduché svahy | zložité svahy | Gradient v [%] |
| --- | --- | --- |
| takmer rovinaté | takmer rovinaté | 0—3% |
| slabo sklonité | zvlnené | 1—8% |
| silne sklonité | zbrázdené | 4—16% |
| stredne strmé | pahorkovité | 10—30% |
| strmé | strmé | 20—60% |
| veľmi strmé | veľmi strmé | > 45% |

Pozn:  výpočet sklonitosti i [° na  % a opačne] : i[%] = tan(i [°]·100 %  ; opačne, i[°]=tan-1 (i[%]/100)°

5°= tan(5)·100= 8,75% ; (8,75/100)·tan-1= 5 °

Stupnica hodnotenia strží [tab. 7]

| Stupeň | Hustota [km·km2] |
| --- | --- |
| 1 stupeň | 0—0,1 |
| 2 | 0,1—0,5 |
| 3 | 0,5—1 |
| 4 | 1—2 |
| 5 | 2—3 |
| 6 | 3 < |

Triedenie ryhovej erózie podľa stupňa vývoja—erózia ryhová, výmoľová alebo stržová ako aj podľa ročného prírastku eróznych rýh určíme podľa vzorca:

L=0,28·(H·Q0,67 )/(vP2,67·n2 ·A0,67)

v ktorom:

L je celkový ročný prírastok výmoľa, strže v [m·rok-1], H = hĺbka eróznej bázy [m], vp – kritická rýchlosť vody[m·s-1], n—koeficient drsnosti, A—koeficient; v hlinách a lesoch 5,0 v skalách –10,0

Tabuľka [8]

| stupeň | dĺžka eróznych rýh [km·km2] | ročný prírastok eróznych rýh [m·r-1] | Pomenovanie ryhovej erózie |
| --- | --- | --- | --- |
| I | do 0,1 | pod 0,5 | žiadna, nepatrná |
| II | 0,1—0,5 | 0,5—1,0 | slabá |
| III | 0,5—1,0 | 1,0—3,0 | stredná |
| IV | 1,0—2,0 | 3,0—5,0 | silná |
| V | 2,0—3,0 | 5,0—10,0 | veľmi silná |
| VI | nad 3,0 | nad 10,0 | výnimočne silná |

# Závery a odporúčania

Výmole, strže, rokliny a erózne ryhy sú v prírode vytvárané stochastickým eróznym procesom, ktorý najčastejšie je vyvolaný degradačným účinkom dažďa a jeho povrchovým odtokom vody. Preto aj riešenie ochrany a sanácia degradácie prírody najmä ochrana pôdneho a lesného fondu ak má splniť požadovaný účel, teda ochranu a ohrozenie proti podmienkam a vzniku eróznych procesov si vyžaduje komplexné riešenie ochrany a organizácie povodia.

Za ostatných sto rokov prešlo poľnohospodárstvo veľkou politicko, spoločensko—ekonomickou zmenou, ktorá má tri fázy: do roku 1950 pôdu vlastnili drobní roľníci, statkári, veľkostatkári. Potom  nastúpila socializácia dediny, vytvárali sa  družstvá s veľkou koncentráciou a špecializáciou poľnohospodárskej výroby čo si vyžiadalo nevyčísliteľné škody na prírode, Politicky sa preferovala zvýšená sebestačnosť vo výrobe potravín, aby sa znížila závislosť na ich dovoze zo zahraničia. Ani jeden spôsob hospodárenia neriešil integrovanú ochranu: pôda—voda. Tretia fáza nastala ako register obnovy pôvodných vlastníkov k pôde demokratickým spôsobom hospodáriť na základe vytvorenia dobrých tržných vzťahov ; farmár—spotrebiteľ. Tento predpoklad vytváral dobrý základ ochrany pôdy proti vodnej, veternej erózie, ale najmä zákaz a obmedzenie záberu intenzívne obrábanej pôdy pre nepoľnohospodársku výrobu. Opak je pravdou.  Farmári majú záujem na zvyšovanie produkcie za účelom zisku a politici si z nej vytvorili biznis. Lacno pôdu napr. pri intravilánoch, pod výstavbu priemyselných parkov kúpiť a niekoľko násobne vyššou cenou predať investorovi pod výstavbu ako trvalý záber pôdy pre nepoľnohospodárske účely.

Je potrebné využiť Európske fondy, ktoré smerujú na oživenie krajiny, intravilány miest, obcí, osadlostí ako Ozelenenie vidieka alebo Zelená obnova. Možností je veľa—podľa tabuľky[2] na 1km2  plochy z celkového územia pripadá 1km dĺžky eróznych prírodných javov v podobe strží, výmoľov, roklín. Vývoj týchto nežiaducich javov je príčinou človeka len uspokojovaním momentálnej potreby bez konkrétneho pričinenia obnovy a starostlivosť o dobré životné prostredie. Sme len dočasní užívatelia pôdy, vody, krajiny, preto musíme pamätať i na budúce generácie.

Po technickej stránke najskôr riešime veľkosť územia- povodia a zisťujeme odtokové pomery. Pri návrhu úpravy riešime elementárne povodie—na ktorom sa neprejavuje retardácia prívalových dažďov. O prietokoch rozhodujú priemerné a maximálne intenzity dažďov z územia menšieho ako 1km2 (100 ha) a väčším sklonom. Zabránenie prítoku cudzím vodám do strže, posúdime krajinné prostredie navrhujeme ozelenenie, stabilitu dna a svahov strže, ktoré budú zahrňovať tieto základné prvky:

1.vegetačné doplnenie komunikácií, poľných ciest, vodných tokov a brehové porasty drobných vodných tokov,

2.výsadba a zahusťovanie alejí alebo budovanie nových podľa prípustnej veľkosti honu,

3.remízky pre lovnú zver, spevavce, výsadba ohraničenia pozemkov a kultúr,

4.výsadba v okolí vodných tokov, nádrží, rekreačných zariadení,

5. výsadba a doplňovanie vetrolamov, výsadba skupinovej zelene, včelárskej zelene.

Základné zásady asanácie úprav strží vykonávame v tomto poradí :

1,ochrana záhlavia strže proti cudzím vodám,

2.úprava dna strže,

3.Spevnenie svahov strže.

Na vznik a priebeh erózneho procesu, vytváranie eróznych báz a na vhodnú voľbu a spôsob úpravy má vplyv viac činiteľov. Prevažne sú to prírodné , niektoré kombinované, iné ovplyvnené iba ľudskou činnosťou—antropogénne. Tieto činitele nepôsobia nikdy samostatne, ale vždy v určitej kombinácii. Pritom ale jeden môže byť rozhodujúci.. Vždy prednostne riešime prírodné faktory, ktoré sú prakticky nemenné. Ale antropogénne ako umelo vytvorené môžu koncepciu návrhu ovplyvniť pozitívne alebo negatívne čo sa potom prejaví aj na formovaní nového krajinného priestoru

Ak hydrologickým posúdením organizačných opatrení zistíme, že nezabezpečia dostatočnú ochranu proti vodnej erózii, ani vegetačné a agrotechnické  spôsoby, volíme niektorý z technických opatrení. Najlepší spôsob ochrany dosiahneme vzájomnou kombináciou. Vhodné je variantné riešenie kde o výslednom návrhu má rozhodovať nie len ekonomická výstavba, prevádzka a udržovanie, ale i z hľadiska ochrany a tvorby krajiny.

Ochrana eróznych rýh, výmoľov a strží si vyžaduje protierózne opatrenia na ochranu pôdneho fondu formou organizačného zabezpečenia striedania plodín, obmedzenie pestovania okopanín a všetky agrotechnické práce vykonávať v smere vrstevníc. Ak nepomôžu navrhnuté organizačné opatrenia ani vegetačné a agrotechnické, volíme niektoré z technických spôsobov, alebo variantné—kombinované opatrenia založené na hydrologických a hydrotechnických výpočtoch.

Ing.Alojz Malíšek.